汇 编 语 言 实 验 报 告

Assembly Language Programming Lab Report

班级：计科2402  姓名：王程远  班级序号：13    学号：202411221

实验日期：3月31日     学院：计算机与通信工程学院       专业：计算机科学与技术

实验顺序：第2次      实验名称：顺序程序设计

指导教师： 张旭

一、实验目的

1.熟悉8086汇编语言编译链接调试的过程。

2.掌握Dos功能调用int 21h的1，2，9，10号功能。

3.掌握非压缩的BCD码运算及其调整办法。(P88)

二、实验环境

1、dos环境

使用dosbox模拟dos环境。

2、masm中的masm ，link， debug

三、实验步骤及结果分析

1. Dos功能调用。输入一个“Hello world!” 输出一个“Hello world!”

实现代码：

; 2_1.asm

data segment

; 10号功能buffer规定

buf db 20

db ?

db 20 dup(?)

; 换行输出

crlf db 0dh, 0ah, '$'

data ends

code segment

assume cs:code, ds:data

main:

mov ax, data

mov ds, ax

; 10号功能输入字符串

lea dx, buf

mov ah, 0ah

int 21h

; 打印换行符

lea dx, crlf

mov ah, 09h

int 21h

; 替换为'$'

lea bx, buf

xor ch, ch

mov cl, [bx+1]

add bx, 2

add bx, cx

mov byte ptr [bx], '$'

; 打印输入的字符串

lea dx, buf+2

mov ah, 09h

int 21h

; 退出程序

mov ah, 4ch

int 21h

code ends

end main

原有的空缓冲区：

输入完成的缓冲区：

替换之后的缓冲区：

执行效果图：

2. 实现Y=2X+3,X是一位十进制数。要求X从键盘输入，在下一行上显示“Y=2X+3=”以及十进制计算结果。

实现代码：

;2_2.asm

data segment

msg db 0dh, 0ah, 'Y=2X+3=$'

data ends

code segment

assume cs:code, ds:data

main:

mov ax, data

mov ds, ax

; 输入x

mov ah, 01h

int 21h

sub al, 30h

mov bl, 2

mul bl

aam

add al, 3

aaa

mov bx, ax

; 显示换行和提示信息

lea dx, msg

mov ah, 09h

int 21h

; 显示十位的数

mov dl, bh

add dl, 30h

mov ah, 02h

int 21h

; 显示个位的数

mov dl, bl

add dl, 30h

mov ah, 02h

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h

code ends

end main

执行结果，X = 5，所以Y = 2X + 3 = 13。

四、实验心得疑问建议

通过本次顺序程序设计实验 ，我不仅熟练掌握了在 DOSBox 模拟环境 下使用编译、链接工具进行代码调试的完整流程，还对 Dos 功能调用 int 21h 的 1、2、9、10 号底层功能 有了极其直观的实践认识。在完成“Hello world!”的字符串输入输出任务时 ，我深刻理解了系统缓冲区首字节、次字节的特定结构定义，并成功通过内存寻址将回车符手动替换为“$”以满足打印要求。而在实现 Y=2X+3 算式求值的任务中 ，我首次将理论知识里的非压缩 BCD 码运算及其调整办法投入实际编码 ，通过处理 ASCII 码的 30H 偏移转换，并配合使用乘法调整（AAM）与加法调整（AAA）指令，彻底弄清了单片机处理十进制算术运算的微观进位过程。整体而言，这次代码编写过程让我真切体会到了汇编语言在内存寻址和寄存器控制上的精确性与严密性，有效跨越了理论与实践操作之间的鸿沟。